| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  |  |  |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno |  | Michal Trs |  |  |  |  |  |  | Datum měření | 10.11.2003 |
| Stud. rok |  |  | 2 |  |  | Ročník |  | 2. | Datum odevzdání | 24.11.2003 |
| Stud. skupina |  |  | 2/12 |  |  | Lab. skupina |  | 4 | Klasifikace |  |
| Čís. Úlohy | 1a |  |  | Název úlohy |  |  | Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině |  |  |  |

- Úkol měření

- Změřte závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru. Tuto závislost zobrazte graficky a určete tak vlnovou délku ultrazvukových vln v dimethylftalátu.

- Vypočítejte rychlost šíření zvuku v dimethylftalátu a určete modul objemové pružnosti. Stanovte chybu měření pro obě tyto veličiny.

- Pozorujte zobrazení zvukových vln v interferometrické komůrce optickou metodou.

- Postup měření

- Zapneme interferometrický generátor. Červený LED displej udává  kmitočet generátoru, na ručkovém měřidle je údaj o napětí na  měniči (interferometrická komůrka je trvale připojena ke  generátoru).

- Zapneme transformátor žárovky ve světelném zdroji.

- Mikrometrický šroub reflektoru převedeme do nejnižší polohy a  začneme odečítání U=U(1). Polohu reflektoru měníme po 0.05 mm,  v okolí maxim po 0.01 mm a současně mimo tuto řadu bodů ještě  změříme co nejpřesněji polohu každého maxima. Naměřené hodnoty  vyneseme do grafu. Z grafu odečteme vzdálenost sousedních  maxim, která je rovna polovině vlnové délky ultrazvuku v dané  kapalině.

- Clonu nastavíme tak, aby odclonila většinu neodchýlených  paprsků. Zvýší se tak kontrast zobrazení stojatého  ultrazvukového vlnění, které pozorujeme na stínítku. Zjišťujeme, jak se mění intenzita proužků stojatého vlnění v  závislosti na poloze reflektoru.

- Hodnoty získané odečtením z křivky U=U(1) zpracujeme postupnou  metodou.

Rychlost šíření zvuku v kapalině určíme ze vztahu 	c=λf.

Modul objemové pružnosti K ze vztahu			K=ρc2.

Hustota dimethylftalátu 					ρ=1,19.103kgm−3.

- Seznam použitých přístrojů a pomůcek

ultrazvukový generátor s komůrkou, optická lavice

- Tabulky naměřených hodnot a výsledků

| l [mm] | U [V] | l [mm] | U [V] | l [mm] | U [V] | l [mm] | U [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 5,00 | 1,25 | 5,60 | 2,35 | 5,40 | 3,45 | 4,80 |
| 0,05 | 4,60 | 1,30 | 5,65 | 2,40 | 5,20 | 3,50 | 4,30 |
| 0,10 | 5,60 | 1,35 | 5,70 | 2,45 | 4,80 | 3,53 | 4,10 |
| 0,15 | 6,00 | 1,40 | 5,50 | 2,50 | 4,40 | 3,55 | 4,00 |
| 0,20 | 6,10 | 1,45 | 4,90 | 2,53 | 4,20 | 3,57 | 4,20 |
| 0,25 | 5,90 | 1,50 | 4,50 | 2,55 | 4,20 | 3,60 | 4,70 |
| 0,30 | 5,90 | 1,54 | 4,40 | 2,57 | 4,40 | 3,65 | 5,20 |
| 0,35 | 6,00 | 1,55 | 4,30 | 2,60 | 4,90 | 3,70 | 5,40 |
| 0,40 | 5,70 | 1,56 | 4,45 | 2,65 | 5,40 | 3,75 | 5,30 |
| 0,45 | 5,00 | 1,60 | 5,20 | 2,70 | 5,50 | 3,80 | 5,20 |
| 0,50 | 4,70 | 1,65 | 5,60 | 2,75 | 5,40 | 3,85 | 5,20 |
| 0,55 | 4,40 | 1,70 | 5,60 | 2,80 | 5,40 | 3,90 | 5,10 |
| 0,60 | 5,20 | 1,75 | 5,50 | 2,85 | 5,40 | 3,95 | 4,70 |
| 0,65 | 5,70 | 1,80 | 5,50 | 2,90 | 5,20 | 4,00 | 4,30 |
| 0,70 | 5,80 | 1,85 | 5,60 | 2,95 | 4,80 | 4,03 | 4,10 |
| 0,75 | 5,80 | 1,90 | 5,40 | 3,00 | 4,40 | 4,05 | 4,00 |
| 0,80 | 5,80 | 1,95 | 4,80 | 3,03 | 4,10 | 4,07 | 4,10 |
| 0,85 | 5,90 | 2,00 | 4,50 | 3,05 | 4,05 | 4,10 | 4,60 |
| 0,86 | 5,85 | 2,04 | 4,20 | 3,07 | 4,20 | 4,15 | 5,10 |
| 0,90 | 5,60 | 2,05 | 4,30 | 3,10 | 4,80 | 4,20 | 5,30 |
| 0,95 | 5,00 | 2,06 | 4,40 | 3,15 | 5,30 | 4,25 | 5,20 |
| 1,00 | 4,60 | 2,10 | 5,00 | 3,20 | 5,40 | 4,30 | 5,20 |
| 1,05 | 4,40 | 2,15 | 5,50 | 3,25 | 5,35 | 4,35 | 5,20 |
| 1,10 | 5,20 | 2,20 | 5,60 | 3,30 | 5,30 | 4,40 | 5,10 |
| 1,15 | 5,60 | 2,25 | 5,50 | 3,35 | 5,35 |  |  |
| 1,20 | 5,60 | 2,30 | 5,40 | 3,40 | 5,20 |  |  |

Hodnoty zpracované postupnou metodou:

| i | di | di+4 | di+4 - di | Δi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,55 | 2,53 | 1,98 | 0,0175 |
| 2 | 1,05 | 3,05 | 2,00 | -0,0025 |
| 3 | 1,55 | 3,55 | 2,00 | -0,0025 |
| 4 | 2,04 | 4,05 | 2,01 | -0,0125 |
| = |  |  | 7,99 |  |

Výpočet:

λ2=i=16di+4−di16=0,4994mm 			=>	λ=0,9988mm

ϑλ2=23Δi2k(k−1)=230,0004754(4−1)=0,004194mm	=>	ϑλ=0,0084mm

výsledná vlnová délka: 	λ=0,9988±0,0084mm

budicí kmitočet:		f=1453kHz

rychlost šíření : 		c=f.λ=1453.103.0,9988.10−3=1451,18m.s−1

odchylka rychlosti :		σc=∂c∂f2σf2+∂c∂λ2σλ2=λ2σf2+f2σλ2=1,89m.s−1

výsledná rychlost šíření: 	c=(1451,18±1,89)m.s−1

hustota dimethylftalátu:	ρ=1,19.103kg.m−3

modul objemové pružnosti:	K=ρ.c2=2,506GPa

odchylka objemu pružnosti:

σK=∂K∂c2σc2+∂K∂ρ2σρ2=4c2ρ2σc2+c2σρ2=0,0065GPa

výsledný modul pružnosti:K=(2,506±0,065)GPa

- Graf

Viz příloha:

Příloha č.1 – Závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru

- Závěr

Z grafu (příloha 1) je patrné, že průběh napětí na měniči nemá sinusový průběh jak jsme předpokládali. Maxima jsou dosti široká a zvlněná a není z nich patrné pro jakou vzdálenost reflektoru je napětí maximální. Proto jsme odečítali minima napětí, která jsou jednoznačně dána. Postupnou metodou jsme vypočetli vlnovou délku ultrazvukových vln v dimethylftalátu. Vyšlo nám λ=0,9988±0,0084mm.

Z budicího kmitočtu generátoru a námi vypočítané vlnové délky jsme vypočetli rychlost šíření c=(1451,18±1,89)m.s−1. Ze známé hustoty dimethylftalátu jsme vypočetli modul objemová pružnosti K=(2,506±0,065)GPa.

Optickou metodou jsme pozorovali ultrazvukové vlnění (jeho stínový obraz). Toto měření bylo velice názorné. Při změnách vzdálenosti reflektoru bylo patrné jak vznikají a zanikají jednotlivé uzly. Obraz byl méně jasný a ostrý a proto pro měření ne zcela vhodný.