STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320

Třída: 	E3.C	Školní rok: 	2000/2001

Jméno a příjmení:	Michal Trs	Skupina: 	1

Protokol řešení zadané úlohy

Samostatná práce číslo: 1							  Počet listů: 5

### Název úlohy:		Programování v ASM 86

Odladěno na počítači standardu:   IBM PC		 s mikroprocesorem: 	AMD K6-2  500MHz

Zpracováno pod operačním systémem verze:  Microsoft Windows Me

Použitá literatura:  sešit EPc

Protokol musí obsahovat:

- Zadání úlohy  ( 2  příklady z různých tématických celků)

- Teoretický úvod k úloze vztahující se ke 2 zadaným příkladům

- Popis algoritmu programu slovně nebo vývojovým diagramem

- Výpis programu na tiskárně nebo rukou velkými tiskacími písmeny

- Závěr

Protokol zpracujte na nelinkovaných listech formátu A4, po jedné straně.
Listy, kromě této stránky číslujte uprostřed nahoře.

Hodnocení:

# 1. Zadání úlohy

- Načti 2 řetězce z klávesnice. Tyto řetězce porovnej a vypiš hlášení:

a) řetězce jsou nestejně dlouhé

b) řetězce jsou stejně dlouhé, různé

c) řetězce jsou totožné

- Vykresli do aktivní stránky videopaměti (na obrazovku) 3 různě barevné obdélníky.

# 2. Teoretický úvod k úloze

- Řetězcové instrukce

Pro každý řetězec je nutno v paměti vyhradit místo direktivou, např.: DATA DB 32,’A’,1,’?’. Chceme-li pracovat s dvěmi řetězci najednou (např.: porovnávat je) musí být každý uložen v jiném segmentu a na každý musí ukazovat jiný pointer (např.: ZDROJ v DS:SI a CÍL v ES:DI). Řetězcové instrukce pracují vždy jen pro jeden byte. To znamená, chceme-li porovnat 2 řetězce např. instrukcí CMPS, neporovná celé řetězce najednou, ale jen jeden prvek na které ukazují SI a DI. Chceme-li provéct určitou instrukci na celý řetězec, je nutné použít cykl nebo PREFIX. Prefix není instrukce, nemůže být sám na řádku a používá se jen s řetězcovými instrukcemi. Do CX se vloží počet opakování. Např.:	MOV CX,10

REP MOVS ES:CIL,ZDROJ

Pro čtení znaku s klávesnice se používá služba Dosu (INT 21h) –služba 10 (0Ah). Pro tuto službu je nutno vyhradit v paměti prostor, který musí vypadat takto: DATA 	DB 10  	;maximální délka

DB ?	;skutečná délka

DB 10 DUP  ;zadané znaky z klávesnice

Dále je nutné do registru DX nastavit OFFSET z adr. DATA : MOV DX, OFFSET DATA

Příklad instrukcí:		MOVS ES:CÍL, ZDROJ  ;přesune (z paměti do paměti) ZDROJ do CÍLe

CMPS ZDROJ, ES:CÍL  ;porovná ZDROJ a CÍL, nastaví F reg.

- Přímí zápis do videopaměti

VIDEORAM je rozdělena do zobrazovacích stránek. 1 stránka = obsah 1 displeje. Stránky jsou číslovány od 0. Pouze 1. stránka může být aktivní – právě se zobrazuje. Mezi stránkami je možné přepínat. Je možno zapisovat i do neaktivních stránek a potom je přepnout, tedy viditelné. Počet stránek pro různé režimy není stejný. Např. v grafickém režimu, čím vyšší je rozlišení (větší počet bodů uložených v paměti), tím menší počet stránek je možno vytvořit ve  VIDEORAM. I když videokarta obsahuje paměť xMB je nutné z této paměti přesouvat data do stránek ve videopaměti.

VIDEORAM je adresována v závislosti na použitém standartu videokarty. Pro standart VGA (SVGA) začíná nultá stránka textového režimu na fyzické adrese B8000H. Pro grafický režim je tato adresa A0000H.

Textové režimy: 	0	40 x 25	monochromatický

1	40 x 25	16/8 barev

2	80 x 25	monochromatický

3	80 x 25	16/8 barev

Grafické režimy:	4	320 x 200	4 barvy

19	320 x 200	256 barev – LINEÁRNÍ REŽIM

  - Vyznačuje se tím, že adresy sousedních bodů jdou lineárně za sebou. Ostatní graf. režimy mají adresy bodů nesousedící. Skládají se z tzv. bitových rovin, které určují jednu ze základních barev RGB.

Nastavení zobrazovacího režimu: Služba č. 0 – služba BIOSu

MOV AH, 0H

MOV AL, 19 ;do AL číslo režimu

INT 10H

Zápis znaku na pozici XY ve videoram:

- Nastavit registr ES

- Zápis kódu znaku	MOV ES:[BX], AL  ; v BX offset, do něj ASCII kód znaku z AL

INC BX

MOV ES:[BX],AH  ;v AH ;v AH atribut znaku(barva)

# 3. Popis algoritmu programu slovně

- V paměti si vyhradím 2 adresy DATA1 a DATA2, kam se načtou znaky z klávesnice. Dále adresy RET1 a RET2, což jsou řetězce s pokyny pro vložení textu a VYPIS1, VYPIS2 a VYPIS3, což jsou řetězce informující o výsledku porovnání.

Do DX se nastaví offset RET1 a makro VYPIS obsahující přerušení, řetězec vypíše. Voláním procedury DALSIRADEK se přesuneme na začátek nového řádku. Do DX se nastaví offset DATA1 a makro PRECTI obsahující přerušení načte z klávesnice řetězec. To samé se provede pro načtení 2.řetězce do adresy DATA2.

Z adresy [DATA2+1], která obsahuje skutečnou délku řetězce, se přesune hodnota do reg BH a ta se porovná z hodnotou na adr. [DATA1+1]. Jestliže ZF = 0, pak skákej na návěští POROV, jestli ZF<>0, pak vypiš řetězec VYPIS1 a skonči. Jsou-li řetězce stejně dlouhé začíná porovnávat jejich obsah. Nastav efektivní adresu začátku řetězce do SI a DI (LEA SI,[data1+2] a LEA DI,[data2+2]. Do CX nastavit skutečnou délku řetězců. Pomocí prefixu REP a instrukce CMPS porovnávej. Jestli ZF<>0 (porovnávaný byte je jiný), pak skoč na návěští VYP2 a vypiš řetězec VYPIS2. Jsou-li stejné skoč na návěští VYP3 a vypiš řetězec VYPIS3.

- Nejprve se nastaví lineární grafický režim č. 19. Poté se do ES nastaví počáteční adresa graf. režimu A000H. Obdélník se skládá z 25 čar a tato čára z 80 bodů. Pro kreslení obdélníku je použit cykl. Do CX se nastaví 25 (počet opakování). Při každém opakování tohoto cyklu volá proceduru CARA s parametrem BARVA a k BX přičte 320 (skok na nový řádek). V proceduře CARA je cykl, který má 80 opakování a kreslí jednotlivé body. Cykl na kreslení obdélníka je v programu 3x za sebou, ale s jiným parametrem barva, aby vznikl obrázek totožný se zadáním.

# 4. Výpis programu

- Porovnání řetězců – POROVS.ASM

model small

.stack 100h

.data

data1 DB 10

DB ?

DB 10 dup(?)

data2 DB 10

DB ?

DB 10 dup(?)

ret1   db 'zadej 1. retezec: ','$'

ret2   db 'zadej 2. retezec: ','$'

vypis1 db 'jsou ruzne','$'

vypis2 db 'jsou stene dlouhe ale ruzne','$'

vypis3 db 'jsou shodne','$'

vypis macro

mov ah,9

int 21h

endm

precti macro

mov ah, 0ah

int 21h

endm

.code

mov ax ,@data

mov ds,ax

;zadani 1.retezce

mov dx,offset ret1

vypis

call dalsiradek c

mov dx,offset data1

precti

call dalsiradek c

;zadani 2.retezce

mov dx,offset ret2

vypis

call dalsiradek c

mov dx, offset data2

precti

call dalsiradek c

;porovnani delky

mov bh,[data2+1]

cmp [data1+1] ,bh

jz porov

jmp vyp1

porov:

mov ax,ds

mov es,ax

lea si,[data1+2]

lea di,[data2+2]

;nastaveni poctu opakovani

mov ch,0

mov cl,[data1+1]

;porovnani znaku

rep cmps data1,es:data2

jnz vyp2

jmp vyp3

vyp1:

mov dx, offset vypis1

vypis

jmp konec

vyp2:

mov dx,offset vypis2

vypis

jmp konec

vyp3:

mov dx, offset vypis3

vypis

jmp konec

konec:

mov ah,4ch

int 21h

dalsiradek proc c

push ax bx cx dx

mov ah, 2

mov dl, 13

int 21h

mov ah, 2

mov dl, 10

int 21h

pop dx cx bx ax

ret

endp

end

- Vykreslení 3 barevných obdélníků – 3BARVY.ASM

model small

stack 500h

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

;nastaveni garf. režimu c.19

mov ah,0

mov al,19

int 10h

;nastaveni počatku graf. rezimu

mov ax,0a000h

mov es, ax

;1.obdelnik

mov cx,25

barva1:

call cara c,101b

add bx,320

loop barva1

;2.obdelnik

mov cx,25

barva2:

call cara c,100b

add bx,320

loop barva2

;3.obdelnik

mov cx,25

barva3:

call cara c,001b

add bx,320

loop barva3

;pauza

mov ax,0

int 16h

mov ah,4ch

int 21h

cara proc c,barva

push ax bx cx dx

mov al,byte ptr barva

mov cx,80

nav:

mov es:[bx],al

inc bx

loop nav

pop dx cx bx ax

ret

endp

end

# Závěr

Tyto prográmky by bylo možné přeložit i na procesoru 8086, který má jen 16 a 8 bitové registry (16bit – AX, BX, CX, DX a 8bit – AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH). Od řady procesorů 386 a lepších mají procesory 32 bitové registry EAX,EBX atd. Od 486 a lepších mají integrovaný matematický koprocesor. Procesory pentium mají integrovanou vyrovnávací paměť 2. úrovně. Dnešní procesory Intel Pentium3 a AMD K7 Althon mají instrukční soubor rozšířeny o instrukce MMX, 3D Now, SSE a další. Nárůst výkonu který je dán využití těchto instrukcí se projeví je při napsání programu s využití těchto instrukcí. Vypadají-li programy jako 2 výše uvedené jsou tyto instrukce na nic. Rychlejší zpracování těchto programů je dáno jen vyšší frekvencí na které pracuje procesor a sběrnice.

V dnešní době objektových programovacích jazyků využívají ASM jen systémový programátoři např. na psaní ovladačů.