1. Zadání:

A. Na školním přípravku přístrojového zesilovače změřte:

a) Převodní charakteristiku přístrojového zesilovače při zesílení Gr = 1 a Gr = 16 pro kladnou i zápornou polaritu vstupního napětí.

Na základě naměřených hodnot stanovte pracovní ( lineární ) oblast zesilovače.

b) Kmitočtovou závislost rozdílového ( Gr ), součtového ( Gs ) zesílení a činitele CMRR  (Common Mode Rejection Ratio) při Gr = 8 a Gr = 16 v kmitočtovém rozsahu  100 Hz až 1 MHz   ( v řadě 1 - 2 - 5 - 10 ).

c) Z naměřených hodnot stanovte mezní kmitočty pro Gr

B. Proudový booster:

Na přípravku neinvertujícího zesilovače s OZ a proudového boosteru pro výstupní proud  I2 = 100. mA s nadproudovou ochranou změřte:

a) Zatěžovací charakteristiku výstupu zesilovače bez boosteru.

b) Zatěžovací charakteristiku výstupu zesilovače s boosterem.

Měření proveďte při kmitočtu f = 1 kHz, zesílení zesilovače Au = 5 a výstupním napětí        U2 = 5V.

2. Popis měřeného předmětu

Ad A) Přístrojový zesilovač

Přípravek s přístrojovým zesilovačem PŘÍPRAVEK 1 PRMD I/169 zapojený podle schématu (viz. výše). Zesílení nastavitelné pomocí rezistoru Rg po krocích od 1 do 16. Maximální napájecí napětí dáno použitým typem operačních zesilovačů (U OZ 741 Un = +- 18V)

Uv=U2−U1.1+2.R2Rg

Ad B) Proudový booster

Použit přípravek s operačním zesilovačem a s proudovým boosterem (operační zesilovač se dal použít samostatně)

3. Schémata zapojení

Ad Aa)  Převodní charakteristika

Ad Ab)  Rozdílové zesílení

# Součtového zesílení

# Ad Ba,b)  Zatěžovací charakteristiky Přístrojového zesilovače bez a s proudovým BOOSTERem

4. Použité přístroje

Z1	ss napájecí zdroj	STATRON typ 2229	PEMD I/252

Z2 	ss napájecí zdroj	BK 125	PEMD I/81

G1	generátor harmonického napětí	GOLDSTAR FG-2002C	PEMD I/210

Rz1	posuvný rezistor	9800W / 160mA	PEMD I/57

Rz2 	posuvný rezistor	250W / 1A	PEMD I/56

A1	digitální multimetr	V 560	PEMD I/250

V1	digitální multimetr	G 1004.500	PEMD I/134

V2	digitální multimetr	G 1004.500	PEMD I/133

V3	vf analogový voltmetr	BK 128	PEMD I/102

V4	vf analogový voltmetr	BK 128	PEMD I/101

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

Ad Aa) Převodní charakteristiky přístrojového zesilovače

|  | Gr = 1 |  | Gr = 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | U1 / V | U2 / V | U1 / V | U2 / V |
| 1 | -15 | -13,64 | -1 | -13,26 |
| 2 | -13 | -13,1 | -0,9 | -13,25 |
| 3 | -10 | -10,14 | -0,8 | -12,72 |
| 4 | -8 | -7,99 | -0,6 | -9,55 |
| 5 | -5 | -4,99 | -0,4 | -6,45 |
| 6 | -2 | -1,99 | -0,2 | -3,18 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 8 | 2 | 1,99 | 0,2 | 3,17 |
| 9 | 4 | 3,99 | 0,4 | 6,39 |
| 10 | 6 | 5,98 | 0,5 | 8,04 |
| 11 | 8 | 7,99 | 0,6 | 9,67 |
| 12 | 10 | 9,98 | 0,8 | 12,97 |
| 13 | 13 | 13,07 | 0,9 | 13,57 |
| 14 | 15 | 13,14 | 1 | 13,58 |

# AD Ab) Kmitočtová charakteristika Gr, Gs a CMRR

| Gr = 8 (18,06 dB) |  |  |  |  | U1r = | 1V | U1s = | 5V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. m. | f / kHz | U2r / V | U2s / mV | Gr / - | Gr / dB | Gs / - | Gs / dB | CMRR/dB |
| 1 | 0,1 | 8 | 0,62 | 8 | 18,06 | 0,000124 | -78,13 | 96,19 |
| 2 | 0,5 | 8 | 0,66 | 8 | 18,06 | 0,000132 | -77,59 | 95,65 |
| 3 | 1 | 8 | 0,68 | 8 | 18,06 | 0,000136 | -77,33 | 95,39 |
| 4 | 5 | 7,7 | 0,64 | 7,7 | 17,73 | 0,000128 | -77,86 | 95,59 |
| 5 | 10 | 7,6 | 0,49 | 7,6 | 17,62 | 0,000098 | -80,18 | 97,79 |
| 6 | 50 | 7,6 | 4,4 | 7,6 | 17,62 | 0,00088 | -61,11 | 78,73 |
| 7 | 100 | 7,4 | 16 | 7,4 | 17,38 | 0,0032 | -49,90 | 67,28 |
| 8 | 200 | 7,2 | 64 | 7,2 | 17,15 | 0,0128 | -37,86 | 55,00 |
| 9 | 500 | 4,8 | 480 | 4,8 | 13,62 | 0,096 | -20,35 | 33,98 |
| 10 | 1000 | 2,5 | 620 | 2,5 | 7,96 | 0,124 | -18,13 | 26,09 |
|  |  |  |  |  | fm = | 320kHz |  |  |

Příklad výpočtu pro č.m. 5:

Gr=UvU2−U1=7,61−0=7,6    		Gs=UvU1+U22=0,49×10−35=0,000098

CMRR=20×logGrGs=20×log7,60,000098=97,79(dB)

| Gr = 16 (24,08 dB) |  |  |  |  | U1r = | 0,5V | U1s = | 5V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | f / kHz | U2r / V | U2s / mV | Gr / - | Gr / dB | Gs / - | Gs / dB | CMRR/dB |
| 1 | 0,1 | 7,5 | 0,66 | 15 | 23,52 | 0,000132 | -77,59 | 101,11 |
| 2 | 0,5 | 7,5 | 0,7 | 15 | 23,52 | 0,00014 | -77,08 | 100,60 |
| 3 | 1 | 7,5 | 0,71 | 15 | 23,52 | 0,000142 | -76,95 | 100,48 |
| 4 | 5 | 7 | 0,68 | 14 | 22,92 | 0,000136 | -77,33 | 100,25 |
| 5 | 10 | 7 | 0,61 | 14 | 22,92 | 0,000122 | -78,27 | 101,20 |
| 6 | 50 | 7 | 4,5 | 14 | 22,92 | 0,0009 | -60,92 | 83,84 |
| 7 | 100 | 6,8 | 17 | 13,6 | 22,67 | 0,0034 | -49,37 | 72,04 |
| 8 | 200 | 5,8 | 66 | 11,6 | 21,29 | 0,0132 | -37,59 | 58,88 |
| 9 | 500 | 3,4 | 500 | 6,8 | 16,65 | 0,1 | -20,00 | 36,65 |
| 10 | 1000 | 2,3 | 620 | 4,6 | 13,26 | 0,124 | -18,13 | 31,39 |
|  |  |  |  |  | fm = | 210kHz |  |  |

Příklad výpočtu pro č.m. 7:

Gr=UvU2−U1=6,80,5−0=13,6    		Gs=UvU1+U22=17×10−35=0,0034

CMRR=20×logGrGs=20×log13,60,0034=72,04(dB)

AD Ba,Bb) Zatěžovací charakteristika zesilovače

|  |  | f = 1kHz | U1 = | 1V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bez boosteru |  | s boosterem |  |
| č. m. | I2 / mA | U2 / V | I2 / mA | U2 / V |
| 1 | 0 | 4,93 | 0 | 5,3 |
| 2 | 1 | 5,4 | 20 | 4,9 |
| 3 | 2 | 5,45 | 25 | 4,85 |
| 4 | 5 | 5,32 | 30 | 4,81 |
| 5 | 8 | 4,7 | 32 | 4,78 |
| 6 | 9 | 2,17 | 35 | 4,73 |
| 7 | 10 | 1,01 | 38 | 4,57 |
| 8 | 12 | 0,78 | 40 | 4,38 |
| 9 | 14 | 0,11 | 42 | 4,07 |
| 10 | 15 | 0,02 | 45 | 3,39 |

6. Grafy

viz příloha

# Příloha 1 - Převodní charakteristika přístrojového zesilovače Gr = 1

# Příloha 2 - Převodní charakteristika přístrojového zesilovače Gr = 16

Příloha 3 – Kmitočtová charakteristika Gr,Gs a CMRR pro Gr = 8

Příloha 4 – Kmitočtová charakteristika Gr,Gs a CMRR pro Gr = 16

Příloha 5 – Zatěžovací charakteristika zesilovače

7. Vyhodnocení

U převodní charakteristiky je patrné omezení zesílení,když se výstupní napětí rovná napájecímu napětí.Výstupní napětí je však ještě menší o úbytek na koncové dvojici tranzistorů v saturaci.Proto pracovní oblast volíme s rezervou v oblasti před tímto omezením, kde je zesílení lineární.

Rozdílové zesílení s kmitočtem klesá, což je dáno parazitními kapacitami a Součtové zesílení s kmitočtem roste.Při větším zesílení Gr = 16 byla mezní frekvence 210kHz a pro Gr = 8, 320kHz, což je opět způsobeno parazitními kapacitami.

„Pokroucenost“ zatěžovací charakteristiky přístrojového zesilovače podle mého názoru je dána teplotní závislostí zesílení.Zatěžovací charakteristiku přístrojového zesilovače jsme nemohli proměřit do 100mA, neboť nadproudová ochrana začala omezovat kolem 44mA.